宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对器官移植病房改造工程项目进行招标，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2020-75(2)

2、项目名称：宜昌市中心人民医院器官移植病房改造工程项目(第2次采购)

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2021年10月29日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面惠尔佳超市右边楼房）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-75（2）

2、项目名称：宜昌市中心人民医院器官移植病房改造工程项目（第2次采购）

3、项目预算：19万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、各类资质要求：

（1）投标人具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；
    （2）投标人具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证；
    （3）投标人拟派项目负责人必须具有二级及以上建造师注册证书（注册专业为建筑工程，不含临时执业证书），证书上所记载的聘用单位应为投标单位，且须具备建设行政主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证书。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

根据医院业务需要，我院将建设器官移植病房。施工内容包含：拆除工程，布局改造，墙、顶、地等翻新以及水电安装等项目。

3.2项目清单、技术、服务要求：

宜昌市中心人民医院器官移植病房改造项目

工程量清单

| 泌尿外科肾移植病房改造清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 一 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 011601001003 | 300MM以内空心砖墙拆除 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定 | 29.29 | 立方 |  |  |
| 011610002003 | 铝合金门及门套拆除 | 拆除后垂直运输（100m以内） 至一楼路面，位置由甲方指定 | 6 | 樘 |  |  |
| 011610002005 | 铝合金窗拆除 | 拆除后垂直运输（100m以内） 至一楼路面，位置由甲方指定 | 6 | 扇 |  |  |
| 011610001001 | 木门及门套拆除 | 拆除后垂直运输（100m以内） 至一楼路面，位置由甲方指定 | 6 | 樘 |  |  |
| 011606003002 | 上人行、非上人型整吊石膏板吊顶及龙骨拆除 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定 | 125.6 | 平米 |  |  |
| 011606003003 | 铝扣板吊顶及龙骨拆除 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定 | 12.4 | 平米 |  |  |
| 011609002004 | 木质隔墙（隔断）拆除 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定 | 14.4 | 平米 |  |  |
| 11606001002 | PVC地板拆除 | 拆除后垂直运输（100m以内） 至一楼路面，位置由甲方指定 | 180.12 | 平米 |  |  |
| 011605001001 | 瓷质地面砖及结合层拆除 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定 | 12.4 | 平米 |  |  |
| 011605002001 | 内墙、柱面贴面砖拆除至结构层，含墙面啄毛 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定 | 20.92 | 平米 |  |  |
| 11604001001 | 卫生间地台、洗手台拆除 | 拆除建筑垃圾需用编织袋包装好后垂直运输（100m以内）至一楼路面，位置由甲方指定 | 4.14 | 平米 |  |  |
| 30413002001 | 墙面开线槽及恢复 | 60mm*60mm以内，人工开槽及恢复。 | 100 | 米 |  |  |
| 30413002003 | 强电盒开槽 | 600mm*100mm以内，人工开槽及恢复 | 1.5 | 米 |  |  |
| 二 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 010401003005 | 砖砌体190mm 空心砖墙 | 调、运M5.0水泥砂浆、铺砂浆，预留门洞900*2100，3个，800*2100，1个，预留窗洞900*2100。 | 12.67 | 立方 |  |  |
| 011209002003 | 双层夹胶玻璃隔断制安 | 8+1.52PVB+8钢化夹胶防火挂号窗口玻璃，室内安装性，镀锌钢管边框，不锈钢版包边，含材料、人工、税金等费用 | 9.66 | 平米 |  |  |
|  | 预制过梁 | 门洞及窗洞上沿需安装过梁 | 4 | 米 |  |  |
| 011201001001 | 墙面抹灰 | 一般抹灰：水泥砂浆砖墙面抹1：2水泥砂浆厚度15+5mm，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 105.56 | 平方 |  |  |
| 011406001001 | 腻子粉基层 | 誉邦腻子粉2遍，打磨平整，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 477.21 | 平方 |  |  |
| 011406001002 | 乳胶漆面层 | 立邦净味乳胶漆面层2遍，颜色由甲方指定，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 477.21 | 平方 |  |  |
| 011302001003 | 轻钢龙骨，石膏板吊顶，非上人型。 | 港星龙骨，泰山石膏板，龙骨间距400mm，输液安装位置增加龙骨数量，安装9mm阻燃板，确保输液吊架安装牢固，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 133.7 | 平方 |  |  |
| 011302001006 | 卫生间、厨房集成铝扣板吊顶 | 靓巢龙骨，靓巢300*300铝扣板，扣板厚度0.8MM及以上，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 23.05 | 平米 |  |  |
| 010904002001 | 防水 | 卫生间、储物间、治疗室、污物间地面防水，东方雨虹防水3遍，卫生间防水上墙1.8米，储物间、治疗室、污物间上墙1米 | 67.6 | 平米 |  |  |
|  | 卫生间回填、找平 | 水泥砂浆找平 | 1.23 | 立方 |  |  |
| 010904002001 | 卫生间地面二次防水， | 卫生间地面找平后进行二次防水，2遍，与墙面防水相连，防水材料品牌东方雨虹 | 4.1 | 平米 |  |  |
| 011102003002 | 卫生间、污物间、储物间、治疗室地面铺贴瓷砖 | 卫生间、污物间、储物间、治疗室300*300瓷砖地面，新南悦品牌瓷砖，釉面、防滑程度，颜色甲方指定 ，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 23.05 | 平米 |  |  |
| 011204003002 | 卫生间、污物间、储物间、治疗室墙面瓷片铺贴600*300 | 新南悦品牌瓷砖，优质水泥砂浆，勾缝，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 100.7 | 平米 |  |  |
| 011103003001 | PVC地面敷设 | 2mm厚，同质透心，耐酸碱， 耐磨，德嘉、LG、大巨龙品牌等优等品牌PVC卷材，颜色甲方指定，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 106.76 | 平米 |  |  |
| 011103003001 | PVC地脚线敷设 | 2mm厚，同质透心，耐酸碱， 耐磨，德嘉、LG、大巨龙品牌等优等品牌PVC卷材，颜色甲方指定，包含材料、运输、人工、税金等费用 | 43.65 | 平米 |  |  |
| 三 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 010801001001 | 定制平面木门（与外科楼、内科楼同样式、同颜色），含单舌提拉反锁锁具， 双舌锁具 | 2100*850及以内，含材料、人工、税金等费用 | 7 | 樘 |  |  |
| 010801001002 | 定制平面木门 （与外科楼、内科楼同样式 ），含单舌提拉反锁锁具， 双舌锁具 | 2100*1200双开字母门，含材料、人工、税金等费用 | 1 | 樘 |  |  |
| 010801001002 | 定制平面木门（与外科楼、内科楼同样式 ），含单舌提拉反锁锁具， 双舌锁具 | 2100*1300双开字母门，含材料、人工、税金等费用 | 2 | 樘 |  |  |
| 010802001005 | 普通钛、铝合金门制安，含球形锁具 | 2100*800及以尺寸，单层5mm 钢化玻璃，优质合金型材，含材料、人工、税金等费用 | 3 | 樘 |  |  |
| 010808004003 | 钛、铝合金门套 | 配套门套，双包，含材料、人工、税金等费用 | 15.15 | 米 |  |  |
| 010807001001 | 铝合金窗户制安 | 75型材，单层5mm钢化玻璃， 含材料、人工、税金等费用 | 1.89 | 平米 |  |  |
|  | 成人蹲便器安装 | 优质釉面，先送样后安装，含蹲便器及节能冲水箱，品牌东鹏 | 1 | 套 |  |  |
|  | 成品浴室柜 | 优质浴室柜，与新门急诊综合大楼诊室同款，含地柜、面盆、面盆下水、双温上水、双温肘式水龙头、双温角阀 | 4 | 套 |  |  |
|  | 淋浴器安装 | 东鹏双温暗装淋浴器，含混水阀、淋浴杆、淋浴头、淋浴座等 | 1 | 套 |  |  |
|  | 拖把池安装 | 东鹏成品拖把池，含拖把下水 | 1 | 套 |  |  |
| 031001006001 | PPR给水管安装DN20，冷水,含管件 | 伟星PPR管热熔连接，含材料、人工、税金等费用 | 25 | 米 |  |  |
| 031001006002 | PPR给水管安装DN20，热水,含管件 | 伟星PPR管热熔连接，含材料、人工、税金等费用 | 24 | 米 |  |  |
| 031001006009 | PVC排水管安装DN50,含管件 | 联塑PVC管胶粘，含材料、人工、税金等费用 | 20 | 米 |  |  |
|  | 空气开关盒移装， | 原病房空气开关盒移装到就近位置，暗装 | 3 | 台 |  |  |
| 030411004001 | 电气配线，多股铜芯线 | 红旗双益多股铜芯线，BVR-1.5*2,照明线，管内穿线，KBG套管，暗敷含材料、人工、税金等费用 | 100 | 米 |  |  |
| 030411004003 | 电气线路，2.5mm，单相三线,暗敷，KBG套管 | 红旗双益多股铜芯线，BVR-2.5*3,插座线，管内穿线，含材料、人工、税金等费用 | 120 | 米 |  |  |
|  | 中央空调专用控制线路安装 | 空调专用控制线，穿线管 | 30 | 米 |  |  |
| 030411001003 | KBG线管 | DN20及以内,暗装、安装，含材料、人工、税金等费用 | 250 | 米 |  |  |
| 030404034006 | 单联单控跷板开关安装 | 罗格朗86型，暗装，220V、10A、含材料、人工、税金等费用 | 3 | 个 |  |  |
| 030404034008 | 双联跷板开关安装 | 罗格朗86型，暗装，220V、10A、优质品牌，含材料、人工、税金等费用 | 3 | 个 |  |  |
|  | 中央空调专用开关移装 | 原空调控制 | 5 | 个 |  |  |
| 030404034009 | 三联翘板开关安装 | 罗格朗86型，暗装，220V、10A、含材料、人工、税金等费用 | 1 | 个 |  |  |
| 030404035001 | 5孔插座安装 | 罗格朗86型，暗装，220V、10A，多孔带开关按5孔计算，含材料 、人工、税金等费用 | 22 | 个 |  |  |
|  | 底盒安装 | 开关、插座等86型底盒安装 | 34 | 个 |  |  |
| 030412001003 | 集成LED吸顶灯安装 | 三雄极光、雷士、欧普等优等品牌灯具，含材料、人工、税金等费用 | 4 | 盏 |  |  |
| 030404033001 | 集成换气扇安装 | 正野、飞利浦、熊猫等优等品牌换气扇，含材料、人工、税金等费用 | 3 | 台 |  |  |
| 030412005001 | 600*600，格栅灯安装，LED | 三雄极光、雷士、欧普等优等品牌灯具，含材料、人工、税金等费用 | 14 | 盏 |  |  |
| 四 | 其他项目 |  |  |  |  |  |
|  | 安全防护工程，施工场地安全防护、消防设施保护等 |  | 1 | 项 |  |  |
| 011707007001 | 室内改造现场专业拓荒保洁 | 门、窗、墙、地、吊顶等，按装修区域建筑面积计算 | 203.78 | 平米 |  |  |
| 010103002001 | 建筑垃圾运离医院 | 运至市政指定位置（项目建筑垃圾大于等于1车的），车辆载重6吨 | 5 | 车 |  |  |

3.3商务要求

工期要求：30日历天内施工完毕，因医院施工环境特殊，要求中标服务商施工前必须与科室协商施工时间。

施工要求：①施工过程中不得影响医院的道路交通和医护人员的正常工作；②施工工地需做好必要的防护措施，不得出现违背安全生产的事情发生；③一旦出现安全事故，所有的损失由施工方承担，与医院无关。

工程验收标准：本工程以施工图纸、作法说明、设计变更等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，达到国家现行相关工程施工验收规范合格等级标准。由于乙方原因造成质量事故，其材料费、人工费用由乙方承担，工期不顺延。

安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011合格标准，避免发生安全事故

检查和返工：中标商应认真按照标准、规范和设计的要求施工，随时接受甲方代表的检查测验、为检查测验提供便利条件，并按采购方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

投标报价：投标价格采用方式：固定单价，工程量按实结算，承包方式为包工包料。投标供应商的中标综合单价在合同执行期间一次包干，工程量按实际铺设数量经审计复核后进行结算，中标单位不得以任何理由予以变更综合单价，除非招标人提出的设计变更。

投标价格：投标报价必须包括材料费、制作费、五金配件费、运输费、安装费、保险费、工程检测费、管理费及税金等所有费用。

付款条件及方式：工程验收合格后，经审计付审计金额的95%，留5%作为质保金。工程结算审计审减额超过10%的，建设单位按超过部分的5%扣减施工单位工程款。水电费按照合同价的0.7%进行计算，从工程款中扣还甲方。

质保期：工程验收合格后五年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 资质要求 | （1）投标人具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； （2）投标人具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证； （3）投标人拟派项目负责人必须具有二级及以上建造师注册证书（注册专业为建筑工程，不含临时执业证书），证书上所记载的聘用单位应为投标单位，且须具备建设行政主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证书。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供