宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对中心实验室购置会议音响设备项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-2

2、项目名称：宜昌市中心人民医院中心实验室购置会议音响设备项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年1月9日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：张老师/周老师

联系电话：0717-6483506 15572742587/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-2

2、项目名称：宜昌市中心人民医院中心实验室购置会议音响设备项目

3、项目预算：90000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

中心实验室搬入综合楼六楼，因工作需要需在两个会议室安装会议音响设备用于会议交流。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 宜昌市中心人民医院中心实验室(两会议室)会议设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 75寸触摸会议平板 | 套 | 1 | 包含壁装支架两套、无线传屏两套、手写笔两套、含WINDOWS盒子两套 |
| 2 | 75寸商显一体机 | 套 | 1 |  |
| 3 | WB03传屏盒子一套 | 套 | 2 |  |
| 4 | 专业会议音箱 | 只 | 6 |  |
| 5 | 专业功放 | 台 | 3 |  |
| 6 | 12路专业调音台 | 台 | 2 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电源时序器 | 台 | 2 |  |
| 9 | 无线会议 | 套 | 2 | 包含无线麦克风主机 |
| 10 | 专业机柜 | 个 | 2 |  |
| 11 | 线材及辅材 | 批 | 1 |  |
| 12 | 设备总价 |  |  |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲此标志为重要技术参数必须满足项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 75寸触摸会议平板 | 1.整机屏幕采用75英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示 2.整机写面板需采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，可见光透射比≥90%，硬度≥7级 3.▲整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，色域＞90%NTSC，在色彩空间sRGB模式下△E＜1，支持≥5种色彩空间可供选择。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 4.▲整机内置内置WI-F16无线STA模块，支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，内置光线传感器／微波传感器，人体靠近屏幕自动唤醒，上网速度更快，整体使用更智能。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 5.▲整机一体化设计：整机内置摄像头设计，像素≥4800万，水平视场角＞90°，支持智能取景，声源定位，支持电子云台，在摄像机内部控制镜头的视角和变焦；内置不少于8阵列麦克风，支持AI降噪+混响抑制，内置扬声器，采用缝隙发声技术，总功率≥40W，整机采用隐藏式天线设计，整机包括模块无外伸天线。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 6.采用红外触控技术，20点书写及触摸，屏幕触摸有效识别高度≤3mm，触摸区域精度为±1mm，最小书写延时＜30ms。 7.▲无线传屏功能：无线传屏软硬件均支持Windows10系统/MAC系统扩展屏显示，并支持无感配对，通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对，并可设置勿扰模式，防止被顶替、打断。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 8.▲整机便捷性操作设计：提笔提醒功能，拿起吸附在整机笔槽上的书写笔，可弹出提示窗口，引导书写者进入白板、批注或者快捷白板等快捷操作；Windows应用程序可在整机平板主页面或更多中的快捷图标启动，无须切换到Windows原生桌面中启动。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 9. 内置多种小工具功能，可实现设置、录屏、相机、批注、投票器、计时器等功能。 10.支持白板内容本地保存，支持二维码和邮件分享，二维码分享时可加密。 11.▲集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 12.I/O接口:≥2路HDMI IN；≥1路 USB 2.0；≥2路USB 3.0；≥1路Type-C；≥1路TOUCH；≥1路AUDIO OUT；≥1路RS232。 13.▲PPT控制：在全屏播放PPT时，提供上下翻页、多页批注、共享桌面功能入口，可通过共享桌面一键进入视频会议并将大板内容共享至远端。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 14.▲支持便捷多方协作模式，可通过大屏主页面连接码，连接个人办公设备，进行投屏、文件传输，支持多人同时将文件上传至大板，并可以选择所有上传文件切换播放。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 15.▲信息安全性设计：无线传屏视频数据加密，加密方式：AES (CBC模式），128位，保障数据传输安全；支持热点隔离模式及热点SSID隐藏功能；整机不含网络接口，系统模块自带网络接口，，Android与Windows系统网络物理隔离，保障使用安全。（提供具有CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告） 16.整机内置可拔插式电脑模块，电脑模块配置：通信接口≤80pin，不低于以下配置：Intel Core i5处理器（十代及以上），内存≥8GB，存储≥128GB，win10正版操作系统。▲采用模块化电脑模块方案，抽拉内置、PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受灰尘影响，采用40针接口，实现无单独接线插拔，提供国家级第三方认证机构测试报告。▲采用按压式开关，可直接拆卸电脑模块，无需工具。提供国家第三方认证机构的测试报告 CPU I5/I7可选， 内存DDR4 8GB/16GB/可选固态硬盘128GB | 套 | 1 | 包含壁装支架两套、无线传屏两套、手写笔两套、含WINDOWS盒子两套 |
| 2 | 75寸商显一体机 | 1. 为保证显示色彩效果及可视角度，整机屏幕需采用75英寸IPS液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,可视角度≥178°，对比度≥1200:1 2. 超薄窄边框设计，整机屏占比≥92%以上，整机最薄处≤25mm 3. 整机外边框采用弧形转角设计，边框和背壳采用金属材质，防止塑料老化 4. ▲整机采用Android 8.0及以上系统，内置CPU性能≥双核A73+双核A53，内置GPU性能≥双核Mali G51，RAM≥3G，ROM≥32G，内置2*10W+15W及以上配置扬声器（提供第三方认证机构检测报告） 5. 整机支持接口：I/O接口:≥3路HDMI IN；≥6路 USB 2.0；≥1路VGA IN；≥1路AUDIO IN；≥1路AUDIO OUT；≥1路SPDIF；≥1路RS232；≥1路RJ45 6. ▲整机支持无线传屏，传屏器采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在整机上做任何操作，并且不少于8个无线传屏器画面分别投屏到同一个整机，通过按键切换传输不同外部电脑画面及声音（提供第三方认证机构检测报告） 7. 支持传屏画面通过USB接口进行传输，可兼容市面上具备通用型USB接口的电脑 8. ▲无线传屏软硬件均支持win10系统扩展屏显示，也可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证数据的隐私（提供第三方认证机构检测报告） 9. ▲无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌（提供第三方认证机构检测报告） 10. ▲整机自带无线模块。无线模块支持802．11 a/b/g/n/ac，工作频率2．4GHz/5GHz, wifi模块可支持插拔，方便特殊情况下使用。（提供第三方认证机构检测报告） 11. 整机支持信息发布，内置信发系统，支持图片、视频、文字等内容任意方式组合播放 12. ▲整机支持登录个人资料夹，手机扫码一键授权大屏登录个人资料夹，轻松查看历史会议记录，个人资料夹最多可支持20个账号，方便不同人员资料查询、下载等（提供第三方认证机构检测报告） 13. 整机显示尺寸≥2158（H）*1214（V）mm 14. ▲为保证存储、运输及使用安全，整机通过EMC测试，至少包括静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验；同时整机具有防腐蚀、抗振动、防跌落、防火、高低温工作、存储等特性。（需提供整机电磁兼容及环境试验的第三方认证机构检测报告） | 套 | 1 |  |
| 3 | WB03传屏盒子一套 | HDMI输出分辨率 支持单画面 4K@60fps 视频输出 视频编码/解码 H.264,H.265 硬解码 无线传输通信协议 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 无线频段 2.4GHz,5GHz(支持同时Wi-Fi连接和发射 AP 热点) 理想传输距离 30 米 Wi-Fi 天线 2T2R 有线网络 支持 无线网络 支持 兼容的发射端类型 支持无线传屏器WT01、WT02、WT04、WT06传屏，PC传屏助手无 线投屏(Windows, MacOS)，支持手机/平板投屏(Android/iOS) 同时连接发射端数 量 8 最多显示画面 | 套 | 2 |  |
| 4 | 专业会议音箱 | 型号：HV10(N) 频率范围：60Hz-22KHz 额定功率：250W 灵敏度：96dB 最大声压级(峰值)：126dB 额定阻抗：8Ω 低音单元：1*10"(65mm音圈) 高音单元：1*34mm压缩驱动器 输入连接：NL4(1+,1-) 覆盖角度(HXV)：120度X60度 箱体表面：环保耐磨黑色点漆 安装：M8吊装点、支撑座 尺寸(mm)(宽*高*深)：300X500X320 净重：16Kg | 只 | 6 |  |
| 5 | 专业功放 | 功率：8Ω立体声功率：350W，4Ω立体声功率：550W，8Ω桥接功率：1100W，频率响应：20Hz-20KHz（±0.5dB），总谐波失真（正常工作条件，1KHz/8Ω）≤0.05%，信噪比（1KHz，0.775V A计权）≥102dB，阻尼系数：≥300，转换速率：≥10V/us，输入灵敏度：0.775V/1V/32dB，输入阻抗（平衡/不平衡）20KΩ/10KΩ，电压增益（1KHz/8Ω/0.775V）36.7dB，输入类别：Class H，冷却：无级风扇调速，由前向后出风，保护功能：软启动/直流/断路/过载/过热保护/失真压限/高频压限/开机音量淡入， 输入：平衡输入XLR母插座/平衡并接XLR公插座，输出Speakon（NL4）插座。 前面板：电源开关/独立通道音量控制旋钮/电源指示/信号指示/削峰指示/保护指示/增益调节， 背板：模式转换开关/灵敏度选择开关 | 台 | 3 |  |
| 6 | 12路专业调音台 | 产品特性： ●2编组4母线调音台 （带USB连接口输入） ●8路线路输入+2组立体声输入,内置16种数码效果器 ●内置多格式蓝牙MP3播放器,MP3音源可转入本机立体声声道进行调音或混合 ●分路3段美式EQ,带衰减,2路AUX输出.编组选择按键,另设有监听功能. ●6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 ●在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出. ●1路AUX外接与返回,双7段图视均衡 ●100MM长行程推子控制. ●内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源. (带可调频独立低音炮输出,可选装机柜侧翼) 尺寸：43.4X44.5X10.5 | 台 | 2 |  |
| 7 | 反馈抑制器 | 本产品具有全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤 、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理；全数字化最大限度消除回输，同 时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，保证音 质，减少延时，高中低三档输入电平选择，防止峰值输入失真，有效增加话 筒拾音距离30~100cm。 额定电压：220V~±10% 50Hz 消耗功率：7W 取样频率：32KHz 频率响应：125Hz~15KHz (语音模式) 20Hz~15KHz (音乐模式) 失 真：<0.1% @ 1KHz 信 噪 比：>90dB 信号延迟：7ms (音乐模式) 11ms (语音模式) 输入阻抗：20KΩ 输出阻抗 (平衡)：200Ω 温度范围：-10~55°C 重 量： 2.5kg 尺 寸： 480X250X44mm (系统调试过程中出现多次啸叫后)出现音质异常，请将音量 适当减少，然后按下本机快速校正按钮，此时会随机产生几秒钟- 6dB的噪 声，音质随之恢复正常。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 电源时序器 | ◆特别为设备较多而设定的电源开关时序器，能更省时更提升效率更能使设备稳定工作◆其每一路输出都经内部电源陷波即内置电源文波过滤处理器，增强其电源供应的稳定，降低设备的噪音，提升设备的信噪比◆每路输出可独立操控亦可按程序设定◆操作快捷方便，更能适应各种不同环境使用◆输出通道:8CH Output◆辅助输出:1CH Output◆每路单独输出功率:220V/3000W Output◆每间隔时间:1ms◆照明灯电压:AC12V◆后置照明指示灯:On◆控制:Lamp-on switch,bypass-button◆连接线:3-core,microphone◆指示灯:Power/ChannelOn/Bypass◆输入输出插座:U.S.A Standard Three Wire AC Connector◆控制信号连机插座:Trs◆电源:220V/50Hz-60HZ◆尺寸：482×211.5×44 mm◆毛重/净重：3.3/2.7kg (±0.5kg) 采用63A空气开关输入接口，具有过流，短路时自动断开功能，有效的保护用电安全采用30A大电流继电器输出， 标准E I A接口插座； 后面板有8个带时序功能的万能插座， 前面板有1个直通万能插座和1个标准USB接口；具有待机、时序、全部旁通、单独旁通功能； 采用数码管实时显示电压； 支持全电压工作； 支持联机功能；联机功能可扩展时序通道控制，如果想实现16通道按时序开关可采用两台机进行联机使用(既从1通道按时序开到第2台机的8通道)，如果想24通道按时序开关就采用3台机进行使用，以此类推。 ① 亚克力挡板及接地柱： 拆掉亚克力挡板即可将电源线接入空气开关给时序器及系统 供电（注意：地线需跟接地柱用M4螺丝锁紧，以确保机箱接地）； ② 空气开关： 当发生过载或短路时此开关会自动断开， 可有效保护电力系统安全； ③电压表头：实时显示电力系统的电压； ④辅助万能插座：此万能插座是直通的（用于给笔记本电脑等辅助工具提供电源） ⑤ USB座：主要用于LED辅助照明； ⑥通道指示灯及独立旁通按键 | 台 | 2 |  |
| 9 | 无线会议 | 系统指标： 1. 频率范围：UHF 740-790MHz 2. 调制方式：宽频FM 3. 可调范围：50MHz 4. 通道数目：4x50 5. 通道间隔：250KHz 6. 频率稳定度：±0.005%以内 7. 动态范围：100dB 8. 最大频偏：±45KHz 9. 音频回应：80Hz-18KHz(±3dB) 10. 综合信噪比：＞105dB 11. 综合失真：≤0.5% 12. 工作温度：-10℃ ~ 50℃ 接收机指标： 1. 接收机方式：二次变频超外差 2. 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz 3. 无线界面：BNC/50 4. 灵敏度：12dBμV(80dBS/N) 5. 灵敏度范围:12-32dBμV 6. 杂散抑制：≥75dB 7. 最大输出电平：+10dBV 发射器指标: 1. 天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线 2. 输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw 3. 杂散抑制：-60dB 4. 供电：两节AA DC 1.5V电池5. 使用时间：30mW时大于10小时，3mW时大于15小时 | 套 | 2 | 包含无线麦克风主机 |
| 10 | 专业机柜 | 尺寸:宽520✘深500✘高660(带轮子) 材料：标准9MM密度板 五金配件：2个拉手，8个双层角码 ，4个3寸 PU轮子 标准的前后U条/有方孔和功牙（配有相应数量的螺丝、垫片、螺母等）； 可同时放置电脑机箱、调音台、话放等多种专业音频设备，适用于KTV包房、歌厅、会议室等室内使用。坚固牢靠，容量大，经久耐用 | 个 | 2 |  |
| 11 | 线材及辅材 |  | 批 | 1 |  |

3.3商务要求

1、报价包括安装、调试、验收合格、维护等一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

2、 请参与报价的协议供应商严格按照采购人需求的商品、规格型号及技术参数进行报价，任何一项不符合要求的，均为不响应采购人要求，视为废标；

3、在使用中若发现提供的商品存在质量问题，供应商应在24小时内提供备品备件将不合格的产品免费更换达到合格的产品，更换的产品若超过三个工作日或者在双方约定的时间内未交付货物，则乙方按照该批次供货总价的5%每日支付违约金，计算至交付了合格的产品之日止，并承担供货及退、换货的运输费用、包装费用及在货物运输中的损失、风险等费用

4、投标方必须严格按照规格参数投标，诺在投标或后期供货中出现性能参数不符合（即每一项参数必须大于等于且任何一项小于或不符合招标参数视为不符合）的产品，招标方有权无条件终止供货合同。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料） |
|  | 主体信用记录 | 参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 公正性 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 投标人身份证明文件 | 具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）

1、投标文件封皮

2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。

3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。

4、投标报价表。

5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。

6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

投标文件封皮

投标文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附单位负责人基本情况：

姓名：              职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

单位负责人《居民身份证》扫描件

供应商名称（盖章）：

负 责 人（签  章）：

日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供

自然人资格证明文件

宜昌市中心人民医院：

兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附经营者基本情况：

姓名：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

经营者《居民身份证》扫描件

服务商名称（签章）：

经营者（签  章） ：

日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供

授权委托书

宜昌市中心人民医院：

兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。

供应商名称（签章）：

法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人姓名：

联系电话（手机）：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供

承诺函

宜昌市中心人民医院：

(供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：

本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:

日期：      年     月    日