宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对胸心外科无陪病房扩建项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-22

2、项目名称：宜昌市中心人民医院胸心外科无陪病房扩建项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年3月29日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：李老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13886685786/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

招标文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-22

2、项目名称：宜昌市中心人民医院胸心外科无陪病房扩建项目

3、项目预算：150000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为工程量清单报价，需考虑项目执行中可能发生事宜的相关费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格，有资格和能力承接本项目全部内容。

2、通过“信用中国”网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、投标人需具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

4、投标人需具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

5、投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

6、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况：

外科楼18楼胸心外科无陪病房扩建项目,内容包含墙体拆除、电气线路安装、石膏板吊顶、安装护墙板、PVC地板铺设等：详见设计图纸和施工清单。

3.2工程量清单

| 序号 | 项目 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 吊顶拆除 | m2 | 109.2 |  |  |
| 2 | 拆除 | 卫生间及隔墙墙体拆除(含构造柱) | m2 | 45.2 |  |  |
| 3 | 拆除 | 原旧地板胶拆除 | m2 | 162.8 |  |  |
| 4 | 拆除 | 木门拆除 | 樘 | 2 |  |  |
| 5 | 拆除 | 卫生间墙地砖拆除，洗面台拆除水电洁具拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 开门洞 | 尺寸960*2100 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 修补 | 拆墙后墙面及地面水泥砂浆修补 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 封门洞 | 空心砖封门洞，双面粉 | m2 | 2.73 |  |  |
| 9 | 石膏板吊顶 | 无陪病房治疗室石膏板吊顶，上人型（港星龙骨基础，拉法基石膏面层），预留格栅灯孔，安装中央空调回风、出风口，出风口周边采用铝塑板。 | m2 | 162.8 |  |  |
| 10 | 墙面护墙板 | 木芯板做基层，墙面安装医疗不燃板，铝合金收边条收边，高度1.2米 | m2 | 81 |  |  |
| 11 | PVC地板铺贴 | 铺贴PVC地板胶（含地面处理、自流平），要求地板胶颜色与原有颜色相近，材质为同质透心，厚度2mm，含100 mm踢脚线；品牌为国际知名品牌。 | m2 | 177 |  |  |
| 12 | 墙面基层处理 | 墙面顶面批刮石膏粉及腻子粉，砂平 | m2 | 365.9 |  |  |
| 13 | 墙面乳胶漆 | 滚涂立邦净味乳胶漆，一底两面 | m2 | 365.9 |  |  |
| 14 | 木门 | 实木门900*2050，含五金件 | 樘 | 1 |  |  |
| 15 | 门锁 | 樱花双舌门锁 | 把 | 1 |  |  |
| 16 | 电气线路安装 | 开槽暗埋，设备带电气线路，照明电气线路、插座线路、空调线路，开网线槽，等等，线路采用红旗双益多股铜芯线，开关插座采用TCL标准型（以满足临床科室实际需要为准） | m2 | 162.8 |  |  |
| 17 | 灯具安装 | LED格栅灯600*600 | 盏 | 12 |  |  |
| 18 | 材料搬运 | 装修材料运输及搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 垃圾清运 | 建筑垃圾搬运下楼，清运出城 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 保洁 | 现场保洁 | m2 | 180 |  |  |
| 21 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |
| 22 | 施工措施管理费及税金 |  |  |  |  |  |
| 23 | 工程总金额 |  |  |  |  |  |

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照，有资格和能力承接本项目全部内容 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 建筑装修装饰工程专业承包资质 | 投标人需具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质 |
|  | 安全生产许可证 | 投标人需具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证 |
|  | 施工能力 | 投标人在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、提供“信用中国”网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：