宜昌市中心人民医院

院内采购项目采购公告

宜昌市中心人民医院对加装监控设施项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-37

2、项目名称：宜昌市中心人民医院加装监控设施项目

二、采购文件获取

投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。

三、投标文件递交

1、投标文件递交的截止时间为2019年5月8日09:30。

2、递交投标文件需携带的资料：

（1）密封完好的投标文件。

（2）法人授权委托书或者法人身份证明书。若递交人为委托代理人，须提供法人授权委托书（附法人和被授权人身份证复印件加盖公司公章）；若递交人为法人，须提供法人身份证明书（附法人身份证复印件加盖公司公章）【此项资料与密封的投标文件单独分开提供，放在密封完好的投标文件外面】。

（3）递交人的身份证原件。

递交人与授权委托书或者法人证明文件身份不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（江北院区核医学科旁边的楼房一楼）（周一至周五上午8:00～12:00、下午14:30～18:00受理投标工作，节假日除外）。

4、开标时间：同投标截止时间。

5、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。

四、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。

五、联系方式

采 购 人：宜昌市中心人民医院

地  址：宜昌市夷陵大道 183 号

联 系 人：胡老师/周老师

联系电话：0717-6484946 13997695077/0717-6486583 13872605679

宜昌市中心人民医院

采购文件

一、采购内容

1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2019-37

2、项目名称：宜昌市中心人民医院加装监控设施项目

3、项目预算：16000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、经营范围：需具备安防系统施工安装等相对应的经营范围。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

三、采购需求

3.1项目概况

宜昌市中心人民医院急诊科、三峡坝区分院采购及安装视频监控设备项目。

3.2项目清单、技术、服务要求：

# （一）货物、服务需求一览表

| 序号 | 货物/服务名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球防暴红外网络摄像机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 筒型红外网络摄像机 | 台 | 6 |  |
| 3 | 网线（室内走线采用五类以上网线，室外走线采用六类以上网线） | 米 | 300 |  |
| 4 | 电源线（RVV2*1.0） | 米 | 200 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 个 | 6 |  |
| 6 | 摄像机电源 | 个 | 8 |  |
| 7 | 8口千兆网络交换机（建议采用华为或H3C品牌） | 个 | 1 |  |
| 8 | 不锈钢配电箱 | 个 | 1 | 300*400 |
| 9 | 包括但不限于线材、管材、五金等其它与设备安装相关的必要辅材及设备 | 批 | 1 |  |
| 10 | 设备安装调试人工费用、税金、利润等 | 批 | 1 |  |

# （二）详细技术要求

| 序号 | 货物/服务名称 | 技术规格参数、服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球防暴红外网络摄像机 | 自动日夜转换功能(ICR) 智能红外补光，夜间图像更均匀 120dB光学宽动态 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析 支持超级265、H.265视频编码算法 AAC-LC宽频音频编码，高清晰音质 支持PoE供电 支持告警、音频输入输出 宽压保护，容忍电压波动±25% 宽温设计，温度范围-30℃~60℃ IP66防护等级，IK10防暴设计 9:16走廊模式，纵向场景下有效监控区域提升一倍 UNP技术，解决公私网NAT穿越 双路iSCSI数据块直存，录像存储、检索、回放更加高效 支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式 支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法 支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性 网络自适应，丢包环境下提供有效监控 | 为保证新装摄像机与安装现场原有监控系统完全兼容，急诊科的两个半球摄像机建议宇视品牌，坝区分院6个筒形摄像机建议海康品牌 |
| 2 | 筒型红外网络摄像机 | 要求日夜监控红外灯照射距离最远可达30米-50米 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪,支持120dB宽动态 支持双码流, 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持HTTPS等安全认证 支持用户登录锁定机制 符合IP67级防尘防水设计 |  |

3.3商务要求

报价要求：投标人必须对每项单价和总价分别进行报价，并注明所有项目投标品牌。

交货期：中标服务商在合同签定之日起7个工作日。

交货地点：送货安装到位院方指定位置。

付款条件及方式：安装完毕并双方验收合格后，1个月内支付确认金额的95％，余下的5％作为质保金，质保期满壹年无质量问题后，即时结清（不计利息）。

质保期：验收合格后质保期一年。

四、资格性审查和符合性审查

| 审查内容 |  | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 营业执照 | 具有合法有效的营业执照 |
|  | 信用记录 | 参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。 |
|  | 经营范围 | 需具备安防系统施工安装等相对应的经营范围 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 符合性审查 | 投标人名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  | 投标文件签署 | 按要求在规定区域加盖单位公章和签章 |
|  | 法人或授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理 |
|  | 采购需求 | 符合采购文件要求 |
|  | 其他要求 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的 |

五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：

1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。

2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。

3、投标报价表。

4、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。

5、投标人认为需要提供的其他资料。

6、投标人应当编制响应文件正本一份，必须进行胶装。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。

注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

响应文件封皮

响应文件

项目编号：__________________________

项目名称：__________________________

供应商名称：________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应函

致：宜昌市中心人民医院

依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。

1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。

3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

供应商名称（公章）：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日期：      年    月    日

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证扫描件：

投标人：         （盖公章）

日   期：       年     月     日

法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系

（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：       性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

授权委托日期：      年    月    日

附法人身份证扫描件： 被委托代理人身份证扫描件：